Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług emisji i dosyłu programów radiowych dla Radia Katowice SA” przez Operatora (Wykonawcę) na rzecz Nadawcy (Zamawiającego), w lokalizacjach i z parametrami technicznymi zawartymi w tabeli poniżej, w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2026r., przy czym usługi emisji z obiektu podanego w poz. 6 poniższej tabeli rozpoczynają się od dnia 1 stycznia 2024 roku.

| Poz. | Nazwa obiektu nadawczego | Częstotliwość [MHz] | Moc koncesyjna stacji ERPkonc [kW] | Charakterystyka promieniowania anteny | Polaryzacja anteny | Rezerwowanie nadajnika | Sposób dosyłu sygnału | Koder RDS O-Operatora, N-Nadawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTCN Częstochowa / Wręczyca Wielka | 98,4 | 60,00 | D | H | tak | Łącze IP | N |
| 2. | RTCN Katowice / Kosztowy | 102,2 | 60,00 | ND | H | tak | Łącze IP | N |
| 3. | TSR Racibórz / ul. Cmentarna | 97,0 | 1,00 | D | V | nie | Łącze IP | N |
| 4. | RTON Wisła / Skrzyczne | 103,0 | 10,00 | ND | H | tak | Łącze IP | N |
| 5. | SLR Katowice – Bytków | 101,2 | 1,00 | D | V | nie | Łącze IP | N |
| 6. | Elektrociepłownia FORTUM Zabrze, ul. Wolności 416 | 89,3 | O,5 | D | V | nie | Łącze IP | N |

Właścicielem urządzeń nadawczych w obiektach nadawczych wymienionych w powyższej tabeli jest EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1. Świadczenie usług przez operatorów innych niż EmiTel S.A. może się odbywać na podstawie „Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym” zatwierdzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Warunki techniczne wymagane przy realizacji usług przez Operatora określa Regulamin współpracy technicznej oraz poniższe wymagania:

- Operator zobowiązuje się do emisji sygnałów Nadawcy z modulacją FM stereo z maksymalną dewiacją ±75 kHz,

- Operator zobowiązuje się wprowadzić do swoich nadajników sygnały z koderów RDS będących własnością Nadawcy,

- W przypadku, jeśli do wykonania zadania nadajnik proponowany przez Wykonawcę nie posiada wbudowanego ogranicznika dewiacji, należy obiekt nadawczy wyposażyć w procesor/koder typu ORBAN OPTIMOD 8218 lub w pełni funkcjonalny odpowiednik.

- Operator do realizacji usługi wykorzysta sprzęt nie starszy niż 2010 rok produkcji, a nadajniki przeznaczone do realizacji usługi posiadać będą odpowiednią homologację.

- Operator zapewni emisję programu z maksymalnymi mocami promieniowania ERP zgodnie z decyzjami KRRiT.

- Operator zapewnia Nadawcy zasilanie oraz miejsce do zainstalowania koderów sygnału RDS, tunerów retransmisyjnych FM oraz w miarę potrzeb rezerwowego dosyłu sygnału.

- Operator zapewnia gwarantowane źródło zasilania o mocy do 100 VA

- Operator zapewni Nadawcy dostęp do zdalnego systemu nadzoru wszystkich nadajników. System winien rejestrować m.in. obecność sygnału modulacyjnego na wejściu i po nadajniku, poziom mocy wyjściowej oraz obecność sygnału RDS w sygnale wysokiej częstotliwości.

- Operator umożliwi dostęp do stacji nadawczych serwisowi technicznemu Nadawcy. Serwis techniczny Nadawcy podporządkuje się do regulaminu dostępu do obiektów Operatora.

- Usługi realizowane będą dla następujących parametrów punktu styku:

- Urządzenia Nadawcy

impedancja wyjściowa sygnałów:

  - audio (L/P): 40  (wyjście symetryczne);

  - MPX:  50  (wyjście niesymetryczne).

- Urządzenia Operatora

impedancja wejściowa sygnałów:

  - audio (L/P): 600  (wejście symetryczne);

  - MPX: powyżej 2 k (wejście niesymetryczne).

- nominalny poziom Sygnałów:

  - audio (L/P, f = 1 kHz): +6dBm (1,55 Vrms/600 );

  - MPX: 4,36 Vpp;

  - cyfrowego - 9 dBFs (110 , AES 3-1992, rozdzielczość 16-24 bity, próbkowanie 32-48 kHz).

- RS 232 w następującej konfiguracji 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości (8-1-N), 9600 bit/s.

- dla sygnału RDS:

  - łącze asynchroniczne, przepływność 9600 bit/s, zgodne z RS  232 (8-1-N),

  - złącze DB-9 lub DB-25.

- Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi dosyłu czterech grup (D1, D2, D3, D4) niezależnych sygnałów audio oraz sygnałów RDS z siedziby Nadawcy mieszczącej się w Katowicach, przy ul. Ligonia 29, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu do nadajników UKF mieszczących się w następujących obiektach nadawczych:

D 1  -  RTON Wisła - Skrzyczne: 19E 01’56”, 49N 41’07”

D 2  -  RTCN Częstochowa - Wręczyca Wielka: 18E 51’57”, 50N 50’56”

D 3  -  RTCN Katowice - Kosztowy: 19E 07’06”, 50E 11’20”

D 3  -  TSR Racibórz, ul. Cmentarna: 18E 11’31”, 50N 05’10”

D 3  -  Komin Elektrowni Fortum Zabrze, Zabrze, ul. Wolności 416: 18E 48’43”, 50N 17’56”

D 4  -  SLR Katowice – Bytków: 19°00’19″E; 50°17’44″N