Załącznik nr 7 - Wymagania dotyczące elementów instalacji fotowoltaicznej

Dostarczone urządzenia muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w poniższej tabeli.

| Rodzaj elementu | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| Moduły fotowoltaiczne | Oczekiwane parametry w standardowych warunkach testowych: Moc znamionowa: 690 Wp Napięcie znamionowe: 38,94 V Prąd znamionowy: 17,72 A Napięcie obwodu otwartego: 46,88 V Prąd zwarcia: 18,79 A Sprawność: 22,21 % Wymiary: 2384x1303x30 mm Ciężar: 38 kg Ilość ogniw na moduł: 132 [2x(11x6)] Maks. obciążenie modułu na siły ssące oraz nacisk: 5400 Pa Rama modułu: Anodyzowane aluminium Pokrycie modułu: Szkło/POE/ogniwa/POE/szkło Tolerancja mocy: 0/+5W Współczynnik temperaturowy: Pmax -0310%/˚C Typ modułu: Monokrystaliczny Moduły posiadają 30 letnią gwarancję na terenie Polski. Liniowa gwarancja mocy 87% po 30 latach. |
| Inwerter sieciowy | Wybrany inwerter został wyposażony w sześć przyłączy umożliwiających niezależne wysterowanie sześcioma stringami paneli fotowoltaicznych w taki sposób aby pracowały one w punkcie maksymalnej pracy (MPPT). Panele zostały podzielone w cztery łańcuchy: 1x18, 1x18, 1x18, 1x18, sztuk. Parametry wejściowe Maksymalny prąd wejściowy (na wejście): 30 A Maksymalny prąd zwarciowy (MPP1/MPP2): 40A Min. Napięcie wejściowe: 200 V Znamionowe napięcie wejściowe: 600 V Maks. Napięcie wejściowe: 1100 V Zakres napięć MPPT: 200V-1000 V Liczba trackerów: MPP 4 Liczba przyłączy prądu stałego: DC 8 Parametry wyjściowe Moc znamionowa 50 000W Maks. Prąd na wyjściu 79,58 A Częstotliwość 50 Hz/ 60 Hz Współczynnik zniekształceń nieliniowych <3% Wymagania ogólne Wymiary 640x530x270 mm Masa 49 kg Koncepcja falownika beztransformatorowy |
| Konstrukcja montażowa | Oczekiwane parametry : Materiał : aluminiowa oraz stal nierdzewna Certyfikat potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami od niezależnej jednostki certyfikującej Gwarancja min 5 lat |

Parametry urządzeń weryfikowane na postawie kart produktów lub innych dokumentów sporządzonych przez producenta. Proszę załączyć do oferty !