Załącznik Nr 4

do specyfikacji

warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową wraz z beczką asenizacyjną wciąganą hakiem, o następujących parametrach:

- Specyfikacja samochodu ciężarowego

- Parametry techniczne

- kabina dzienna dwuosobowa

- trzyczęściowy stalowy zderzak z światłami przeciwmgielnymi

- płyta zabezpieczające chłodnicę

- stalowe zabezpieczenie przeciw najazdowe z przodu

- 4 punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny

- przezroczysta zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą

- reflektory LED z odpornymi na uszkodzenia kloszami

- dwa światła ostrzegawcze LED na dachu kabiny

- podwójne okno w tylnej ścianie

- fabryczna kamera z tyłu pojazdu zapewniająca widok wsteczny

- centralny zamek z funkcją kontroli świateł

- kolor kabiny biały

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- roleta przeciwsłoneczna po stronie kierowcy

- akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania

- wyłącznik główny prądu

- silnik o pojemności min. 12.9 L

- moc min. 480 KM

- maksymalny moment obrotowy min. 2 500 Nm

- zautomatyzowana skrzynia biegów min. 12 biegów

- hamulec silnikowy

- tylna osłona podwozia

- aluminiowy zbiornik paliwa po lewej stronie o pojemności min. 340 L

- zbiornik Ad-blue o pojemności min. 45 L po lewej stronie

- fabryczna przystawka od skrzyni biegów

- alternator min. 110 A

- akumulatory 2 x 230 Ah

- opony w rozmiarze 315/80R22,5

- rozstaw osi maks. 4 600 mm

- oś przednia: paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator

- zawieszenie tylne: układ dwóch napędzanych osi podwójnych, zawieszenie piórowe

- przednie zawieszenie piórowe,

- duża wysokość jazdy.

- napęd 8x4

- homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA) dla Unii Europejskiej.

- Specyfikacja urządzenia hakowego zamontowanego na samochodzie ciężarowym

- Parametry techniczne

- długość przewożonych kontenerów min. 5200 mm do 6500 mm

- długość urządzenia min. 6 000 mm

- wysokość haka 1 570 mm

- ciśnienie robocze w układzie min. 340 bar

- teleskopowe ramię główne min. 1 180 mm

- udźwig urządzenia min. 26 T

- masa urządzenia maks. 2 800 kg

- system ramy wychylnej

- elementy konstrukcji wykonane z odlewu

- ramię wysuwne bez wykorzystania ślizgów

- siłowniki hydrauliczne producenta urządzenia

- wymienna główka haka na dwóch sworzniach

- sterowanie pneumatyczne wyjmowane z kabiny

- tylna blokada hydrauliczna zewnętrzna lub wewnętrzna z możliwością zamiany

- awaryjne sterowanie urządzeniem na rozdzielacza po lewej stronie

- osłony tylnych lamp

- 2 lampy robocze na tylnej ścianie

- zabudowa przystosowana do pracy z beczką asenizacyjną

- nadkola aluminiowe

- Specyfikacja techniczna beczki asenizacyjnej

  - Parametry techniczne

- Pojemność zbiornika min. 14 000 m3

- Zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości 5 mm wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, mocowany na ramie hakowej

- Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający

- Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem

- Płynowskaz w przedniej części zbiornika

- Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bar, Maksymalne podciśnienie: 0,8 bar

- Przeniesienie napędu z podwozia przystawka odbioru mocy

- Dodatkowe sterowanie kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy

- Rynny na węże wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika

- Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne

- Informacje dodatkowe

- Zamawiającemu musi przysługiwać gwarancja na całość przedmiotu zamówienia. Wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Naprawy gwarancyjne będą bezpłatnie zgodnie z kartą gwarancyjną (bezpłatna będzie robocizna i części zamienne użyte przy takich naprawach.) Zamawiający pokryje koszty    przeglądów gwarancyjnych czyli materiałów eksploatacyjnych – np. filtrów, olejów itp., które będzie musiał zakupić na własny koszt oraz robocizna podczas wykonywania tych przeglądów).

- Wykonawca pokrywa koszty dojazdu serwisu w celu naprawy lub obowiązkowego przeglądu oraz w przypadku gwarancyjnej naprawy koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, który będzie transportowany pomiędzy stacją serwisową a  siedzibą Zamawiającego.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego w okresie do 8 lat od dnia zawarcia umowy zakupu przedmiotu zamówienia. Przez dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego rozumie się dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 300 km od siedziby Zamawiającego i zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych uszkodzeń przedmiotu zamówienia oraz zapewnienie dostępu do części zamiennych dla dostarczonej przedmiotu zamówienia (dostęp do części zamiennych oznacza możliwość dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia na nie zamówienia przez Zamawiającego). W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zapewnienia personelu, który będzie każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonego przedmiotu zamówienia dokonywał jego oględzin w siedzibie Zamawiającego w celu podjęcia decyzji, czy naprawa może być dokonana w siedzibie Zamawiającego czy powinna być dokonywana w stacji serwisowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Termin reakcji serwisu przy standardowych uszkodzeniach nie będzie dłuższy niż 48 godziny robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia, a przy skomplikowanych awariach, termin reakcji nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych. Przez reakcję serwisu rozumie się naprawę przedmiotu zamówienia i przywrócenie mu pełnej sprawności lub dostarczenie do zamawiającego, sprawnego urządzenia zamiennego posiadającego właściwości techniczne identyczne z właściwościami przedmiotu zamówienia.

- Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio od momentu odbioru przez Zamawiającego. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie stosowania na terenie Polski.

- Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenie co najmniej dwóch operatorów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanego przedmiotu zamówienia na terenie siedziby zamawiającego.

- W dniu dostawy wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i dokumenty w języku polskim (w tym instrukcja obsługi z wykazem prac obsługi codziennej i okresowej, katalog części zamiennych).

- Ubezpieczenie pojazdu zamawiający dokona we własnym zakresie.

- Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy pojazd do siedziby zamawiającego, gdzie nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia.